Aqui estão os principais nomes usados na área para esse tipo de referência:

1. Marcador ArUco (ou ArUco Marker)

O tipo mais popular e direto para essa finalidade. É um cartão quadrado com borda preta grossa e um padrão de blocos pretos e brancos (uma matriz binária) no centro.

- Como funciona: A biblioteca do sistema de visão reconhece o padrão interno (o ID do marcador) e suas 4 pontas. Como a dimensão real da impressão é fixa e conhecida (ex.: 5 cm×5 cm), a IA calcula a relação pixels-por-milímetro instantaneamente para medir objetos próximos.

2. Marcadores Fiduciais (termo genérico)

É o nome genérico dado a qualquer símbolo ou padrão visual colocado no campo de visão para servir como ponto de referência espacial ou de escala.

- Além do ArUco, outros padrões fiduciais similares incluem o AprilTag e o ARToolKit.

3. ChArUco Board

Se o cartão parecer uma combinação de tabuleiro de xadrez (quadrados intercalados) contendo pequenos códigos binários dentro dos quadros, o nome exato é ChArUco (uma junção de Chessboard + ArUco). É muito utilizado para calibração de precisão e correção de distorção de lentes.

Se a intenção for apenas estimar dimensões de objetos e converter pixels em centímetros/milímetros de forma rápida em um projeto, a implementação de um marcador ArUco (usando bibliotecas como OpenCV) costuma ser a solução padrão.

Combinar marcadores ArUco com visão estéreo ou análise de perspectiva permite calcular a profundidade visual (Z), estimar a escala real e corrigir os efeitos de paralaxe e distorção de perspectiva.

Como funciona na prática

1. Estimativa de Pose 3D (Single-Camera ou Estéreo)

Como o tamanho físico do marcador ArUco é conhecido (W×H em milímetros), a biblioteca de visão (ex.: OpenCV) usa o algoritmo PnP (Perspective-n-Point) para calcular a matriz de translação X,Y,Z e a matriz de rotação (Pitch, Yaw, Roll) do marcador em relação ao centro focal da câmera.

- Determinação de Profundidade: A distância Z de cada objeto (ou marcador) até a câmera é obtida diretamente pelo vetor de translação. Se cada objeto tiver um marcador ArUco acoplado (ou um marcador ao lado em uma profundidade similar), você descobre a profundidade absoluta de ambos instantaneamente.

2. Correção de Paralaxe e Perspectiva

A paralaxe faz com que objetos mais próximos pareçam maiores e se desloquem mais rápido na imagem do que objetos distantes.

- Com 1 Câmera (Monocular): Sabendo a distância Z1 do Objeto 1 e Z2 do Objeto 2 via ArUco, você calcula o fator de escala de perspectiva correspondente a cada plano de profundidade:

Escala1=fZ1 e Escala2=fZ2

(onde f é a distância focal da câmera obtida na calibração).

Isso permite normalizar as dimensões Pixel→mm de cada objeto individualmente, anulando a distorção de paralaxe.

- Com 2 Câmeras (Visão Estéreo): Os marcadores ArUco facilitam o alinhamento (retificação) das duas imagens e a correspondência exata de pontos entre a câmera esquerda e direita, gerando um mapa de disparidade extremamente preciso com escala métrica real.

Estratégias de Implementação

- Um marcador por objeto: Cole um marcador ArUco pequeno no mesmo plano visual de cada objeto. O sistema detectará o marcador A na profundidade Z1 e o marcador B na profundidade Z2, aplicando uma matriz de transformação adequada para medir cada um sem erro de paralaxe.

- Plano de referência calibrado: Se os objetos estiverem apoiados em uma mesa com marcadores nos cantos, a câmera calcula a inclinação/plano do chão e corrige a paralaxe de qualquer elemento projetado nesse plano.

Com apenas uma câmera estática (monocular), é geometricamente impossível determinar o tamanho de um objeto em uma profundidade desconhecida Zobj sem restrições adicionais, pois o tamanho em pixels wpx varia proporcionalmente à distância:

Wobjeto=wpx⋅Zobjetof

Para calcular Zobjeto e obter a dimensão real do objeto posicionado entre os marcadores (50 cm e 100 cm), utilizam-se as seguintes técnicas em visão computacional:

1. Interseção Raio-Plano (Ray-Plane Intersection)

Esta é a solução padrão quando o objeto e os marcadores estão apoiados na mesma superfície (como uma mesa, esteira ou chão).

- Como funciona: As poses 3D obtidas pelo Marcador A (50 cm) e pelo Marcador B (100 cm) definem a equação do plano 3D da superfície no espaço.

- Cálculo: O sistema traça um raio visual partindo do centro focal da câmera e passando pelo ponto em pixels onde a base do objeto toca a superfície. O ponto de interseção entre esse raio e o plano 3D fornece as coordenadas X,Y,Z exatas da base do objeto, permitindo extrair sua distância Zobjeto e calcular suas dimensões reais.

2. Ancoragem de Redes de Profundidade Monocular (Monocular Depth Estimation)

Combina modelos de inteligência artificial de estimativa de profundidade (como Depth Anything ou MiDaS) com os marcadores físicos.

- Como funciona: O modelo de IA processa a imagem monocular e gera um mapa de profundidade relativa para todos os pixels do objeto.

- Calibração: Os marcadores a 50 cm e 100 cm funcionam como pontos de ancoragem métrica. Uma regressão converte a escala relativa da IA em distâncias métricas reais (metros/centímetros), revelando o valor de Zobjeto com precisão.

3. Interpolação por Restrição Reta/Linha

Caso o objeto esteja posicionado exatamente ao longo da linha retilínea que conecta o Marcador A ao Marcador B:

- Como funciona: Conhecendo a posição 3D dos dois marcadores, o sistema define o segmento de reta 3D que os une. Ao projetar a posição 2D do objeto na imagem em direção a essa reta 3D, calcula-se o ponto de interseção e obtém-se o Zobjeto exato por interpolação linear.

4. Visão Estéreo ou Sensores RGB-D (LiDAR / ToF)

Se o objeto estiver suspenso ou em posição totalmente arbitrária no ar (sem plano de apoio ou linha de referência):

- Como funciona: Utiliza-se um par estéreo de câmeras ou um sensor de profundidade infravermelho. A disparidade entre as imagens calcula a profundidade Zobjeto de qualquer pixel de forma direta, enquanto os marcadores ArUco mantêm a calibração de escala e o sistema de coordenadas global alinhados.

Existem várias câmeras estéreo nativas no mercado, prontas para uso em visão computacional e robótica, sem que você precise montar um arranjo com duas câmeras independentes.

Comprar uma câmera estéreo dedicada costuma ser a melhor opção, pois ela já vem com os sensores perfeitamente alinhados de fábrica, sincronização de disparo via hardware (hardware sync) e, na maioria dos casos, com bibliotecas (SDKs) que entregam o mapa de profundidade e a nuvem de pontos 3D calculados diretamente por hardware.

Câmeras Estéreo Comerciais Mais Populares

- Série Intel RealSense (ex: D435, D435i, D455)

  - Destaque: Padrão da indústria para prototipagem e pesquisa.

  - Como funciona: Usa dois sensores infravermelhos para visão estéreo e um projetor de luz infravermelha ativa (ajuda a medir superfícies lisas ou sem textura, onde a visão estéreo passiva falha).

  - Alcance: Ideal para distâncias de 0,3 m até 3 a 10 m (dependendo do modelo).

  - SDK: librealsense (excelente integração com Python, C++, ROS e OpenCV).

- Série ZED (Stereolabs - ZED 2i, ZED Mini, ZED X)

  - Destaque: Focada em alcance longo e ambientes externos.

  - Como funciona: Visão estéreo passiva em alta resolução (RGB). Utiliza aceleração por GPU (placas NVIDIA) para gerar mapas de profundidade muito detalhados.

  - Alcance: Excelente para alcances maiores (de 0,5 m até 20 m).

  - Recursos extras: Rastreamento posicional (SLAM), detecção de objetos 3D e rastreamento de corpo.

- Luxonis OAK-D (OAK-D Lite, OAK-D Pro)

  - Destaque: Custo-benefício e processamento integrado na própria câmera (Edge AI).

  - Como funciona: Possui um par de câmeras estéreo e um chip de IA (Myriad X ou RVC3) embutido. Ela entrega a profundidade e roda redes neurais (como YOLO) direto no hardware da câmera, sem carregar o processador do computador.

Comparativo: Câmera Estéreo Pronta vs. Duas Câmeras Separadas

| Característica | Câmera Estéreo Nativa | Duas Câmeras Separadas |
| --- | --- | --- |
| Sincronização | Perfeita (disparo simultâneo via hardware) | Difícil de alinhar via software (pode causar erro em objetos em movimento) |
| Calibração Relativa | Vem calibrada de fábrica (baseline fixo) | Exige recalibração constante se a estrutura sofrer vibração ou folga |
| Cálculo de Profundidade | Processado na própria câmera ou via SDK otimizado | Exige que seu código faça a retificação de imagem e o mapa de disparidade |
| Flexibilidade | Distância entre as lentes (baseline) é fixa | Permite ajustar a distância entre as câmeras (útil para objetos muito distantes) |
| Custo | Mais alto (a partir de US$ 150 - US$ 500+) | Mais baixo (duas webcams baratas ou módulos de câmera) |

Se o seu objetivo é medir objetos com precisão sem ter que resolver problemas de sincronização de quadros ou calibração mecânica rigorosa, uma câmera estéreo pronta (como RealSense ou OAK-D) economizará semanas de desenvolvimento.

A linha Luxonis OAK-D traz um ecossistema focado no processamento de visão computacional diretamente no hardware (Edge AI) usando processadores de visão integrados.

Detalhes das Câmeras OAK-D

- OAK-D Lite: É a versão de entrada e de baixo custo. Mantém o par estéreo mais a câmera RGB central, mas utiliza sensores e uma carcaça mais simples (sem proteção contra água) para reduzir o preço.

- OAK-D Pro: Projetada para ambientes com pouca iluminação ou objetos difíceis. Inclui um iluminador IR para visão noturna e um projetor de pontos laser IR (Dot Projector), que joga uma malha invisível sobre superfícies sem textura (como paredes lisas) para que o algoritmo estéreo consiga calcular a profundidade. Possui carcaça resistente com opções de vedação.

Ela pode trabalhar debaixo d'água?

Depende da versão específica escolhida:

- Modelos Padrão (USB / Lite): Não. A OAK-D Lite e as versões USB convencionais não possuem vedação de fábrica (sem certificação IP). Elas estragam se submersas, a menos que instaladas dentro de uma caixa estanque (underwater housing) de acrílico ou alumínio própria para mergulho/ROVs.

- Modelos PoE e Séries Industriais (OAK-D PoE / OAK4): Sim, mas com restrições de profundidade.

  - As versões OAK-D PoE e os modelos mais recentes (OAK4) contam com certificação IP67. Isso significa resistência contra poeira e imersão temporária na água em até 1 metro de profundidade por até 30 minutos.

  - São indicadas para respingos, chuva forte, lavagem industrial ou submersão rasa temporária. Para operações subaquáticas contínuas (como em robôs subaquáticos/ROVs ou grandes profundidades), ainda é recomendável utilizar um case estanque de pressão.

Desafios da Visão Estéreo Debaixo d'Água

Se a intenção for medir objetos ou calcular profundidade submersa, considere que a física da água altera o comportamento da câmera:

- Refração da Água: A luz muda de direção ao passar da água para a lente de vidro (ou para a janela do case). Isso altera a distância focal aparente e descalibra o mapa de profundidade nativo da câmera. É necessário recalibrar os parâmetros estéreos da câmera dentro d'água ou usar um algoritmo de correção de refração.

- Absorção de Luz e Turbidez: A água absorve rapidamente a luz vermelha e reduz o contraste. O projetor de pontos IR da OAK-D Pro perde alcance dentro da água, já que o comprimento de onda infravermelho é fortemente absorvido pelo meio aquoso em distâncias maiores.

Para compensar a refração da água na visão estéreo da OAK-D, a calibração de fábrica feita no ar deixa de ser precisa, pois a transição ar-vidro-água altera a distância focal (f) e introduz distorções radiais.

Existem duas abordagens principais para resolver isso na OAK-D:

Abordagem 1: Calibração Física Submersa (Recomendada)

Consiste em reescrever os parâmetros intrínsecos e extrínsecos da câmera gravados na memória EEPROM da OAK-D enquanto ela está imersa na água (dentro do case estanque ou no modelo PoE).

- Preparação do Tabuleiro de Calibração (Charuco Board):

  - Imprima e plastifique um tabuleiro Charuco Board (ou use uma placa acrílica rígida) para que não deforme debaixo d'água.

  - Meça o tamanho real do quadrado (S) em centímetros com precisão após a plastificação.

- Execução do Script de Calibração da Luxonis (calibrate.py):

  - Mergulhe a OAK-D (ou o case com a câmera) e o tabuleiro em um tanque de água limpa ou piscina.

  - Execute o script oficial de calibração do repositório Luxonis DepthAI:

Bash

python3 calibrate.py -s <TAMANHO_QUADRADO_CM> --board OAK-D-PRO -nx 11 -ny 8

  - Capture as imagens exigidas em diferentes ângulos e distâncias com tudo submerso. O algoritmo (baseado em OpenCV) irá recalcular a matriz intrínseca K, os coeficientes de distorção D e a matriz de rotação/translação (R,T) entre os sensores de modo a compensar o efeito refrativo do meio aquoso.

  - O script permite flashar esses novos parâmetros diretamente na EEPROM da OAK-D ou salvar um arquivo .json de calibração personalizado.

Abordagem 2: Ajuste Matemático / Escala de Disparidade (Software)

Se você não puder regravar a calibração na EEPROM e usar a calibração de fábrica no ar, a refração criará um fator de magnificação aparente.

Devido à Lei de Snell, a luz refrata na interface vidro/água (índice de refração da água nágua≈1,333). Isso reduz o campo de visão (FOV) e faz com que os objetos pareçam aproximadamente 33% mais próximos do que realmente estão.

Para corrigir por software sem recalibrar a câmera do zero:

- Correção do Fator de Focal (fefetivo):

A distância focal efetiva dentro d'água escala com o índice de refração:

fágua≈nágua⋅far≈1,333⋅far

- Conversão Disparidade → Profundidade Real:

Ao calcular a profundidade Z a partir do mapa de disparidade entregue pelo nó StereoDepth do DepthAI, aplique o fator de correção escalar 1,333:

Zreal=1,333⋅Zlido_pela_camera

Limitação do ajuste por software: Embora essa correção matemática corrija a distância média (Z), ela não elimina completamente a distorção de abobadamento (curvatura) nas bordas da imagem causada pela janela plana (flat port) do case estanque. Para eliminar a distorção de borda, a Abordagem 1 (calibração física) ou o uso de uma porta domo (dome port) na caixa estanque é indispensável.

Dica de Hardware: Flat Port vs. Dome Port

- Flat Port (Vidro Plano): Causa refração assimétrica, distorção nas bordas e alteração focal. Exige calibração submersa rigorosa.

- Dome Port (Cúpula Esférica): Faz com que os raios de luz entrem perpendiculares à superfície de vidro. Preserva o campo de visão (FOV) original da OAK-D no ar e minimiza a necessidade de reescrever a calibração da câmera.

Os preços oficiais das versões resistentes à água da linha Luxonis OAK-D variam entre US$ 479 e US$ 679 (dólares americanos) no site do fabricante Luxonis Store:

Preços por Modelo (Valores Oficiais)

- OAK-D PoE (IP67): US$ 479

  - É a versão padrão com gabinete selado IP67 (suporta imersão temporária até 1 m por 30 min) e conector RJ45 de rede com alimentação PoE.

- OAK-D Pro PoE (IP65): US$ 579 – US$ 629 (dependendo das lentes e recursos)

  - Modelo industrial com proteção IP65, projetor de pontos laser IR (para superfícies sem textura) e leds de iluminação infravermelha.

- OAK-D Pro W PoE (IP65 - Lente Wide): US$ 679

  - Mesmos recursos do modelo Pro, mas com campo de visão estendido (lente grande angular) para cobrir uma área maior.

Nota: Se a compra for feita do Brasil, deve-se considerar o custo do frete internacional e impostos de importação sobre o valor em dólares. Para submersão contínua em profundidades maiores que 1 metro, recomenda-se utilizar a OAK-D Lite/Standard (a partir de US$ 149) colocada dentro de um case estanque (underwater housing), que custa em média US$ 100 – US$ 250.

Os principais sites e distribuidores onde é possível adquirir as câmeras Luxonis OAK-D Lite e OAK-D Standard / S2:

1. Loja Oficial da Luxonis (Luxonis Store)

- Tipo: Venda direta do fabricante.

- Envio: Envia internacionalmente (via DHL/FedEx) para o Brasil.

- Preços de Referência:

  - OAK-D Lite: a partir de US$ 269.

  - OAK-D Pro / S2: a partir de US$ 299 – US$ 479.

- Vantagens: Acesso imediato a todos os acessórios (cases, cabos, adaptadores Y) e às versões com foco automático (Auto-Focus) ou fixo (Fixed-Focus).

2. Distribuidores Globais de Eletrônicos (Atendimento ao Brasil)

Para quem busca importar com suporte corporativo, emissão de nota fiscal de importação e entrega via courier:

- Mouser Electronics Brasil

  - Distribuidor autorizado de componentes eletrônicos.

  - Possui catálogo em português e suporte local com cálculo simplificado de impostos e frete para o Brasil.

- Digi-Key / SparkFun / Seeed Studio

  - Revendedores internacionais autorizados de hardware para IA e robótica que costumam ter a linha OAK em estoque.

3. Marketplaces Locais no Brasil

- Mercado Livre Brasil

  - É possível encontrar vendedores e importadores locais vendendo unidades a pronta entrega do modelo OAK-D e OAK-D Lite.

  - Atenção: Os preços de pronta entrega no Brasil costumam embutir as taxas de importação e o lucro do vendedor (ex.: na faixa de R$ 2.500 a R$ 3.800 dependendo do modelo).